# Kajian Kesuburan Perairan di Sungai Limbung, Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.

Study of Fertility Levels of the Limbung River, Jada Bahrin Village, merawang District

Bangka Regency.

Nadya Rachmawati1*, Sudirman Adibrata2, dan Andi Gustomi3

123Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

*Email korespondensi: rachnadya17@gmail.com

ABSTRACT The Limbung River is one of the rivers in the Bangka Belitung Archipelago Province, located in Jada Bahrin Village, Merawang District, Bangka Regency. In the waters of the Limbung River there is anthropogenic activites, which as a result of anthropogenic activities can increasing of trophic state of water. This research aimed to evaluate trophic state of the Limbung River. Reasearch conduced at September to December 2022. Water parameter where in-situ measurement was temperature, water depth, secchi depth, water flow speed, pH, and dissolved oxygen. Water sample analysed at the Fisheries Laboratory of Aquatic Resources Management and the Biology Laboratory at the University of Bangka Belitung, the water parameter was chlorophyll-a. Water sample analysed at the PT Global Quality Analytical Laboratory, Bogor, the water parameter was total phosphate. This research uses the observation method, determining the research location using the purposive sampling method, and the results were analyzed with Trophic State Index (TSI) method. The result obtained at station 1is 54,88, station 2 is 57,53, station 3 is 61,16, station 4 is 58,43, and station 5 is 61,55. It means the trophic state in the waters of the Limbung River ranges from 54,88-61,55, the waters of the Limbung River are classified as light eutrophic to moderately eutrophic, show by the turbid color of the water and low water brightness. Keywords: Limbung, River, Trophic State, TSI

ABSTRAK Sungai Limbung merupakan salah satu sungai yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terletak di Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Pada perairan Sungai Limbung terdapat aktivitas antropogenik, dimana sebagai akibat dari adanya aktivitas antropogenik, dapat meningkatkan kesuburan perairan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat kesuburan perairan Sungai Limbung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2022. Parameter yang diukur secara insitu adalah suhu, kedalaman, kecerahan, kecepatan arus, pH, oksigen terlarut, sedangkan parameter yang dianalisis di Laboratorium Perikanan Manajemen Sumberdaya Perairan dan Laboratorium Biologi Universitas Bangka Belitung adalah klorofil-a, dan parameter yang di analisis di Laboratorium PT Global Quality Analitical, Bogor adalah total fosfat. Penilitian ini menggunakan metode observasi, penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive sampling dan hasil penelitian dianalisis menggunakan metode Trophic State Index (TSI). Hasil pengukuran rata-rata Trophic State Index (TSI) pada Sungai Limbung yang diperoleh pada stasiun 1 yaitu 54,88, pada stasiun 2 yaitu 57,53, pada stasiun 3 yaitu 61,16, pada stasiun 4 yaitu 58,43, dan pada stasiun 5 yaitu 61,55. Hal ini menunjukkan bahwa status kesuburan di perairan Sungai Limbung berkisar antara 54,88-61,55, sehingga perairan Sungai Limbung tergolong perairan dengan status kesuburan eutrofik ringan hingga eutrofik sedang, hal ini ditunjukkan dengan warna perairan yang keruh dan kecerahan air yang rendah. Kata kunci: Limbung, Sungai, Tingkat Kesuburan, TSI

PENDAHULUAN

Sungai Limbung merupakan salah satu sungai yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sungai ini terletak di Dusun Limbung, Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Perairan Sungai Limbung berwarna cokelat susu dan keruh. Pada perairan Sungai Limbung terdapat aktivitas antropogenik. Sebagai akibat dari adanya aktivitas antropogenik seperti pembuangan sisa-sisa limbah seperti limbah rumah tangga di sekitar perairan Limbung dapat mengakibatkan meningkatnya kesuburan di perairan. Mentari et al., (2017) mengatakan bahwa adanya aktivitas antropogenik dapat menurunkan kualitas perairan seperti masuknya nutrien yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya eutrofikasi atau pengkayaan nutrien di perairan. Pengkayaan nutrien dapat mendorong algae untuk berfotosintesis secara terus-menerus dan akan mengakibatkan blooming algae, adanya gulma air, serta terbentuknya gas-gas yang dapat menyebabkan kematian bagi biota yang ada di perairan. Aktivitas antropogenik lainnya yang terdapat pada perairan Sungai Limbung yaitu aktivitas Tambang Inkonvensional (TI).

Aktivitas antropogenik di perairan menjadi penyumbang terbesar limbah organik yang dapat meningkatkan status pencemaran. Kerusakan dan penurunan kualitas yang dibiarkan terus-menerus dapat mengganggu kehidupan organisme didalamnya (Rahman, 2022). Sementara itu, banyak masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai, baik yg bermata pencarian sebagai nelayan ataupun yang hanya sekedar menyalurkan hobi seperti memancing. Adapun hasil tangkapan dapat berupa ikan, kepiting, dan udang, serta kerang-kerangan. Beberapa jenis ikan yang biasa ditangkap oleh nelayan di perairan Sungai Limbung yaitu Ikan Kakap Putih, Ikan Baung, Ikan Sembilang, Ikan Belanak, dan Ikan Seminyak. Oleh karena banyaknya potensi yang dapat diperoleh mengakibatkan banyaknya aktivitas disekitaran sungai. Oleh karena itu, diperlukan kualitas sungai yang baik agar hasil perikanan pada sungai semakin banyak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu adanya dilakukan penelitian mengenai kajian kesuburan perairan di Sungai Limbung, Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2022. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 05 Desember 2022 sampai 26 Desember 2022 yang bertempat di Sungai Limbung, Dusun Limbung, Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampel penelitian dianalisis di Laboratorium Perikanan Manajemen Sumberdaya Perairan, Laboratorium Biologi Universitas Bangka Belitung, dan Laboratorium PT Global Quality Analitical, Bogor. Lokasi penelitian disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode observasi berupa penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada, proses-proses yang sedang berlangsung, dan mencari keterangan-keterangan secara faktual dan bersifat deskriptif dimana tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi yang sistematis, gambaran dan faktual serta akurat mengenai sifat suatu fenomena (Syaifullah, 2013). Penentuan lokasi stasiun penelitian menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu oleh peneliti. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar setiap titik pengambilan sampel mewakili setiap karakteristik setiap lokasi dan adanya kemudahan dalam pencapaian lokasi pengambilan sampel sehingga data yang dihasilkan representasi dan merata dari potensi kesesuaian ruang perairan yang ada (Syaifullah, 2013). Pada tiap lokasi penelitian dilakukan pengambilan sampel sebanyak dua kali dengan tiga kali pengulangan sehingga diperoleh hasil rata-rata sampel yang berada pada lima titik lokasi stasiun pengamatan. Pada stasiun 1 terletak di sterile area atau suatu area yang terdapat pulau kecil ditengah sungai yang tidak terdapat aktivitas manusia, stasiun 2 terletak di sekitaran perkebunan sawit, stasiun 3 terletak di dekat dermaga, stasiun 4 terletak di fishing ground atau lokasi paling banyak diperoleh hasil hayati, dan stasiun 5 terletak di kawasan yang terdapat adanya aktivitas tambang timah.

Parameter perairan yang diukur pada tiap stasiun adalah parameter fisika (kecerahan, kedalaman, suhu, dan kecepatan arus,), parameter kimia (pH, oksigen terlarut, dan total fosfat), dan parameter biologi (klorofil-a). hasil pengukuran parameter perairan dianalisis lebih lanjut menggunakan metode Trophic State Index (TSI) yang disusun oleh Carlson (1977). Metode penelitian ini merupakan metode yang menggabungkan tiga pendekatan parameter, yaitu kecerahan, total fosfat, dan klorofil-a. Formulasi perhitungan TSI adalah sebagai berikut :

| TSI (SD) | = 60 – 14,41 ln (SD) |  |
| --- | --- | --- |
| TSI (TP) | = 4,15 + 14,42 ln (TP) |  |
| TSI (Chl) | = 30,6 + 9,81 ln (Chl) |  |
| Rata-rata TSI | = TSI SD+ TSI TP+ TSI (Chl)3 |  |
| Keterangan : TSI(SD) = Nilai TSI(Trophic State Index) untuk secchi dick TSI(TP) = Nilai TSI(Trophic State Index) untuk total fosfat TSI(Chl) =Nilai TSI(Trophic State Index) untuk klorofil-a SD = Secchi dick (m) TP =Total fosfat (mg/m3) Chl =Klorofil-a (mg/m3) |  |  |  |

Berdasarkan hasil TSI yang diperoleh, tingkat kesuburan perairan dapat digolongkan berdasarkan klasifikasi status kesuburan berdasarkan TSI oleh Utomo (2011) pada Tabel 1.

Tabel 1. Status Kesuburan Perairan Berdasarkan TSI

| Nilai TSI | Status trofik | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| <30 | Ultraoligotrofik | Kesuburan perairan sangat rendah |
| 30≤TSI≤40 | Oligotrofik | Kesuburan perairan rendah |
| 40≤TSI≤50 | Mesotrofik | Kesuburan perairan sedang |
| 50≤TSI≤60 | Eutrofik Ringan | Kesuburan perairan tinggi |
| 60≤TSI≤70 | Eutrofik Sedang | Kesuburan perairan tinggi |
| 70≤TSI≤80 | Eutrofik Berat | Kesuburan perairan tinggi |
| TSI≥80 | Hipereutrofik | Kesuburan perairan sangat tinggi |

Sumber : Utomo et.al., (2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter Fisika, Kimia, dan Biologi Perairan

Hasil pengukuran parameter fisika, kimia, dan biologi perairan pada Sungai Limbung disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Parameter Fisika, Kimia, dan Biologi

| Waktu Sampling | Variabel | Stasiun |  |  |  |  | Baku Mutu PP No 22 Tahun 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 |
| 05 Desember 2022 | Kecerahan (m) | 0,29 | 0,30 | 0,22 | 0,30 | 0,25 | - | - | - | - |
|  | Kedalaman (m) | 5,50 | 7,11 | 4,89 | 6,19 | 4,71 | - | - | - | - |
|  | Suhu (ºC) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | Dev 3 | Dev 3 | Dev 3 | Dev 3 |
|  | Kecepatan Arus (m/s) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | - | - | - | - |
|  | Oksigen terlarut (mg/l) | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 6 | 4 | 3 | 1 |
|  | pH | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
|  | Total Fosfat (mg/l) | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | - |
|  | Klorofil-a (µg/l) | 0,40 | 1,22 | 1,02 | 1,42 | 0,81 | - | - | - | - |
| 26 Desember 2022 | Kecerahan (m) | 0,26 | 0,25 | 0,20 | 0,23 | 0,14 | - | - | - | - |
|  | Kedalaman (m) | 6,26 | 8,37 | 6,02 | 8,46 | 6,25 | - | - | - | - |
|  | Suhu (ºC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Dev 3 | Dev 3 | Dev 3 | Dev 3 |
|  | Kecepatan Arus (m/s) | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | - | - | - | - |
|  | Oksigen terlarut (mg/l) | 4,60 | 6,40 | 5,60 | 6,90 | 6,20 | 6 | 4 | 3 | 1 |
|  | pH | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
|  | Total Fosfat (mg/l) | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | - |

Parameter yang tidak masuk dalam perhitungan TSI diantaranya kedalaman, suhu, kecepatan arus, oksigen terlarut, dan pH. Beberapa nilai parameter tersebut masih memenuhi nilai baku mutu air sungai berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang baku mutu air sungai dan sejenisnya. Hasil analisis TSI pada Sungai Limbung disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Status Trofik Sungai Limbung, Desa Jada Bahrin, kecamatan Merawang, kabupaten Bangka.

| Sampling ke- | Stasiun | TSI | Rata-rata | Status Trofik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-12-2022 | I | 52,94 | 54,88 | Eutrofik Ringan |
| 26-12-2022 |  | 56,82 |  |  |
| 05-12-2022 | II | 57,84 | 57,53 | Eutrofik Ringan |
| 26-12-2022 |  | 57,21 |  |  |
| 05-12-2022 | III | 60,03 | 61,16 | Eutrofik Sedang |
| 26-12-2022 |  | 62,29 |  |  |
| 05-12-2022 | IV | 59,48 | 58,43 | Eutrofik Ringan |
| 26-12-2022 |  | 57,37 |  |  |
| 05-12-2022 | V | 60,12 | 61,55 | Eutrofik Sedang |
| 26-12-2022 |  | 62,98 |  |  |

Lokasi penelitian pada stasiun 1 terletak di sterile area atau suatu area  yang terdapat pulau kecil ditengah Sungai dimana tidak terdapat adanya aktivitas manusia.  Hasil analisis TSI Carlson pada stasiun 1 yaitu sebesar 54,88, dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa status trofik pada perairan Sungai Limbung pada stasiun 1 tergolong dalam status eutrofik ringan. Hal ini diperkuat oleh Utomo (2011) yang mengklasifikasikan status kesuburan berdasarkan TSI dimana nilai TSI pada eutrofik ringan berkisar antara 50-60. Lokasi penelitian pada stasiun 2 terletak pada area  disekitaran perkebunan sawit. Hasil Hasil analisis TSI Carlson pada stasiun 2 berdasarkan pengukuran parameter fisika, kimia, dan biologi yaitu sebesar 57,53. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa perairan pada stasiun 2 tergolong eutrofik ringan. Hal ini diperkuat oleh Utomo (2011) yang mengklasifikasikan bahwa kisaran nilai TSI 50-60 tergolong dalam status eutrofik ringan.

Lokasi penelitian pada stasiun 3 terletak pada area dekat dengan dermaga. Hasil analisis TSI Carlson pada stasiun 3 didapatkan bahwa status trofik pada stasiun 3 tergolong dalam eutrofik sedang dengan hasil analisis sebesar 61,16. Status eutrofik sedang pada stasiun 3 menggambarkan kondisi perairan dengan kesuburan cenderung tinggi. Hal ini sejalan dengan Utomo (2011) yang mengatakan bahwa pada perairan dengan status trofik eutrofik sedang cenderung memiliki kesuburan perairan yang tinggi, didominasi oleh alga hijau-biru. Hal ini diperkuat dengan hasil pengukuran klorofil-a tertinggi terdapat di stasiun 3 pada pengambilan data yang kedua yaitu sebesar 2,44µg/l. Lokasi penelitian pada stasiun 4 terletak pada area fishing ground atau merupakan daerah yang paling banyak diperoleh hasil hayati. Banyak aktivitas manusia pada stasiun 4 seperti memancing dan menjaring ikan maupun hasil hayati lainnya. Hasil analisis TSI pada stasiun 4 yaitu sebesar 58,43, sehingga dapat dikatakan bahwa status trofik pada stasiun 4 tergolong eutrofik ringan.

Lokasi penelitian pada stasiun 5 terletak pada area sungai yang terdapat adanya aktivitas tambang inkonvensional (TI). Hasil analisis TSI Carlson pada stasiun 5 yaitu sebesar 61,55, hal ini menggambarkan bahwa status trofik pada stasiun 5 tergolong eutrofik sedang. Status eutrofik sedang pada stasiun 5 dapat dikarenakan adanya aktivitas antropogenik seperti adanya aktivitas tambang. Sebagai akibat dari adanya aktivitas antropogenik seperti aktivitas tambang adalah dapat meningkatkan kesuburan perairan, hal ini dikarenakan proses penambangan timah di perairan yang merupakan pencucian tanah atau pasir pada dasar perairan yang mengandung timah dapat mengakibatkan tanah atau pasir yang mengandung fosfat larut dalam air. Juliana (2019) yang mengatakan bahwa fosfat terdapat pada proses penambangan timah, karena proses penambangan timah adalah salah satunya adalah mencuci tanah yang mengandung timah dengan air sehingga mengakibatkan tanah yang mengandung fosfor larut ke dalam air.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas air pada perairan Sungai Limbung dari aspek fisika, kimia, dan biologi berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 merupakan perairan yang masih memenuhi standar baku mutu air Sungai. Status kesuburan di perairan Sungai Limbung berkisar antara 52,94-62,98 yang menunjukkan bahwa perairan Sungai Limbung tergolong perairan dengan status kesuburan eutrofik ringan sampai dengan eutrofik sedang. Artinya ada cukup unsur hara dan memiliki kecenderungan peningkatan unsur hara di perairan.

Saran

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata TSI pada setiap stasiun, didapatkan bahwa nilai rata-rata TSI saat surut lebih rendah daripada saat pasang. Oleh karena itu, sebaiknya pengambilan sampel air dilakukan saat kondisi air sungai sedang surut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel jurnal ini ditulis oleh Nadya Rachmawati berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Kajian Kesuburan Perairan di Sungai Limbung, Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka”. Ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik dalam bentuk support dana, perizinan, penggunaan laboratorium, maupun membantu dalam pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

Ayunarita, S. 2017. Study Pola Arus Pasang Surut dan Gelombang di Perairan Pantai Pelawan Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Perikanan dan Kelautan 4(2)

Badan Standarisasi Nasional. 2004. Air dan Air Limbah. SNI 06-6989.11-2004. Jakarta

Badan Standarisasi Nasional. 2004. Air dan Air Limbah. SNI 06-6989.14-2004. Jakarta

Badan Standarisasi Nasional 2005. Air dan Air Limbah. SNI 06-6989.31-2005. Jakarta

[BLHD] Badan Lingkungan Hidup Daerah. Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2014. Bangka Belitung : BLHD.

Carlson RE. 1977. A trophic state index for lakes. Limnological Research Centre. Univ. Of Minnesota, Minneapolis. 22(2): 361-369.

Effendi H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta: Kanisius, 257 hlm.

Febbrianna V, Muskananfola MR, Suryanti S. 2017. Produktivitas Primer Berdasarkan Kandungan Klorofil-a dan Kelimpahan Fitoplankton di Muara Sungai Bedono Demak. Jurnal Manajemen Sumberdaya Akuatik 6(3): 318-325.

Fristyananda P. 2012. Komposisi dan Keanekaragaman Makrozoobentos di Tiga Lokasi Aliran Sungai Sumber Kuluhan Jabung, Kabupaten Magetan [skripsi]. Jawa Timur: Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga.

Ismail, Melani WR, Apriadi T. 2018. Tingkat Kesuburan Perairan di Perairan Kampung Madong, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang. Jurnal Akuatiklestari 2(1) : 9-13

Isnaeni N, Suryanti, Purnomo WP. 2015. Kesuburan perairan berdasarkan nitrat, fosfat dan klorofil-a di perairan ekosistem Terumu Karang Pulau Karimun Jawa. Management of Aquatic Resources Journal 4(2): 75-81.

Juliana, Melani WR, Kurniawan D. 2019. Tingkat Kesuburan Perairan Danau Pasca Tambang Timah di Desa Prayun Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Jurnal Akuatiklestari 3(1) : 18-22

Khalifa MA, Indaryato FR. 2019. Tingkat Kesuburan Perairan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibanten. Jurnal Perikanan dan Kelautan 8(2): 163-169.

Mentari, Umroh, dan Kurniawan. 2017. Pengaruh Aktivitas Penambangan Timah Terhadap Kualitas Air Sungai Baturusa Kabupaten Bangka. Jurnal Akuatik Sumberdaya Perairan 11(2).

Mustofa, A. 2015. Kandungan Nitrat dan Pospat Sebagai Faktor Tingkat Kesuburan Perairan Pantai. Jurnal Disprotek. Vol : 6 (1): 13–19.

Nufus H, Karina S, Agustina S. 2017. Analisis Sebaran Klorofil-A dan Kualitas Air di Sungai Krueng Raba Lhoknga, Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah 2(1) : 58-65.

Paramitha, A. 2014. Studi Klorofil-a di Kawasan Perairan Belawan Sumatera Utara [skripsi]. Sumatera Utara: Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Patty, S. I. 2013. Distribusi Suhu, Salinitas dan Oksigen Terlarut di Perairan Kema, Sulawesi Utara. Jurnal Ilmiah Platax. Vol : 1 (3), 148–157.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Prasetyaningtyas T, Priyono B, Pribadi TA. 2012. Keanekaragaman Plankton di Perairan Tambak Ikan Bandeng di Tapak Tugurejo, Semarang. J Life Sci (1). UNS. Semarang.

Pratiwi NTM, Hariyadi S, Soegesty NB, Wulandari DY. 2020. Penentuan Status Trofik Melalui Beberapa Pendekatan (Studi Kasus: Waduk Cirata). Jurnal Biologi Indonesia 16(1): 89-98.

Prianto, Ulqodry TZ, Aryawati R. 2013. Pola Sebaran Konsentrasi Klorofil-a di Selat Bangka dengan Menggunakan Citra Aqua-Modis. Maspari Journal 5 (1): 22-23.

Rahman KNA, Ratnasari D, Pertiwi J. 2022. Pengaruh Nutrien Antropogenik terhadap Kandungan Klorofil-a sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Situ Cipondoh. Jurnal Limnologi dan Oseanografi 7(2) : 101-116

Saputri A, Johnny MTS, Dian R. 2014. Analisis Sebaran Oksigen Terlarut Pada Sungai Raya. Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah 2(1)

Simanjuntak, M. 2012. Kualitas air laut ditinjau dari aspek zat hara, oksigen terlarut dan pH di perairan Banggai, Sulawesi Tengah. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis 4 (2): 290-303.

Sudarto. 1993. Pembuatan Alat Pengukur Arus Secara Sederhana. Jurnal Oseana 18(1): 35-44.

Suryono T, Sunanisari S, Mulyana E, Rosidah. 2010. Tingkat Kesuburan dan Pencemaran Danau Limboto Gorontalo. Oseanologi dan Limnologi Indonesia 36(1): 49-61.

Syaifullah. 2013. Analisis Kesuburan Perairan Pantai Amal Kota Tarakan Bagi Pengembangan Budidaya Rumput Laut (Eucheuma sp.) [skripsi]. Kalimantan Utara: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan.

Utomo AD, Mohamad RR, Dinar DAP, Edward S. 2011. Keanekaragaman Plankton dan Tingkat Kesuburan Perairan di Waduk Gajah Mungkur. Jurnal BAWAL 3(6) : 412-422

Yogaswara GM, Indrayanti E, Setiyono H. 2016. Pola Arus di Perairan Pualu Tidung, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta pada Musim Peralihan (Maret-Mei). Jurnal Oseanografi 5(2) : 227-233

Zulfia N, Aisyah. 2013. Status Trofik Perairan Rawa Pening ditinjau Dari Kandungan Unsur Hara (NO₃ dan PO₄) Serta Klorofil-a. Jurnal BAWAL 5(3): 189-199